德州市“技能兴德”职业技能大赛—数字工程技术

职业技能竞赛

网络建设与运维赛项

样题

说明：

1、理论题（判断题每题1分，单选和多选每题2分，满分100分，在本赛项总成绩中占比30%）.

2、实操题（满分100分，在本赛项总成绩中占比70%）。

3、实际比赛中理论试卷和实操试卷分开为两套试卷。

一、理论题

判断题（每题1分）

- 路由器进行数据包转发时需要修改数据包中的目的IP地址。（       ）

A.正确

B.错误

- Trunk类型的端口和Hybrid类型的端口在接收数据帧时的处理方式相同。（       ）

A.正确

B.错误

- BFD会话down会导致直连链路不通。（       ）

A.正确

B.错误

……

单选题（每题2分）

- OSPF协议用哪种报文来描述自己的LSDB?（       ）

A.LSR

B.HELLO

C.DD

D.LSU

- 路由器在查找路由表时存在最长匹配原则，这里的长度指的是以下哪个参数？（       ）

A.NextHop lP地址的大小

B.路由协议的优先级

C.Cost

D.掩码的长度

- 公司有用户反映在使用网络传输文件时，速度非常低，管理员在网络中使用Wireshark软件抓包发现了一些重复的帧，下面关于可能的原因或解决方案描述正确的是（      ）。

A.公司网络的交换设备必须进行升级改造。

B.网络在二层存在环路。

C.网络中没有配置VLAN。

D.交换机在MAC地址表中查不到数据帧的目的MAC地址时，会泛洪该数据帧。

……

多选题（每题2分）

- 以下关于DR和BDR的选举说法正确的有？（       ）

A.如果一个接口优先级为0，那么该接口将不会参与DR或者BDR的选举

B.广播型网络中一定存在DR

C.如果优先级相同时，则比较Router ID，值越大越优先被选举为DR

D.广播型网络中一定存在BD

- RSTP协议配置BPDU中的Flag字段使用了哪些STP协议未使用的标志位？（       ）

A.Agreement

B.TCA

C.TC

D.Proposa

- 动态主机配置协议DHCP可以分配以下哪些网络参数？（       ）

A.操作系统

B,.DNS地址

C.IP地址

D.网关地址

……

二、实操题

- 实验拓扑及规划

| 设备名称 | 端口 | 链路类型 | VLAN参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSW1 | Eth0/0/1 | Trunk | Allow Pass:1 10 20 |
|  | Eth0/0/2 | Trunk | Allow Pass:1 10 20 |
|  | Eth0/0/11 | Access | PVID:10 |
|  | Eth0/0/12 | Access | PVID:20 |
| LSW2 | Ge0/0/1 | Trunk | Allow Pass:1 10 20 |
|  | Ge0/0/20 | Access | PVID:112 |
|  | Eth-Trunk 23 | Trunk | Allow Pass:1 10 20 |
| LSW3 | Ge0/0/1 | Trunk | Allow Pass:1 10 20 |
|  | Ge0/0/20 | Access | PVID:113 |
|  | Eth-Trunk 23 | Trunk | Allow Pass:1 10 20 |
| LSW4 | Ge0/0/1 | Trunk | PVID:40 Allow Pass:1 40 50 |
|  | Ge0/0/2 | Access | PVID:40 |
|  | Ge0/0/24 | Access | PVID:114 |
| AC1 | Ge0/0/1 | Access | PVID:40 |

表1-VLAN信息表

| 设备名称 | 接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| LSW2 | VLANIF 10 | 192.168.10.252/24 |
|  | VLANIF 20 | 192.168.20.252/24 |
|  | VLANIF 112 | 10.0.112.2/24 |
|  | Loopback 0 | 112.1.1.1/32 |
| LSW3 | VLANIF 10 | 192.168.10.253/24 |
|  | VLANIF 20 | 192.168.20.253/24 |
|  | VLANIF 113 | 10.0.113.3/24 |
|  | Loopback 0 | 113.1.1.1/32 |
| LSW4 | VLANIF 40 | 192.168.40.254/24 |
|  | VLANIF 50 | 192.168.50.254/24 |
|  | VLANIF 114 | 10.0.114.2/24 |
| AR1 | Ge0/0/0 | 10.0.112.1/24 |
|  | Ge0/0/1 | 10.0.12.1/24 |
|  | Ge0/0/2 | 10.0.113.1/24 |
|  | Ge1/0/0 | 100.1.1.1/24 |
|  | Loopback 0 | 1.1.1.1/32 |
| AR2 | Ge0/0/0 | 192.168.30.254/24 |
|  | Ge0/0/1 | 10.0.12.2/24 |
|  | Ge0/0/2 | 10.0.23.2/24 |
|  | Loopback 0 | 2.2.2.2/32 |
| AR3 | Ge0/0/0 | 10.0.23.3/24 |
|  | Ge0/0/1 | 10.0.34.3/24 |
|  | Loopback 0 | 3.3.3.3/32 |
| AR4 | Ge0/0/0 | 10.0.34.4/24 |
|  | Ge0/0/1 | 10.0.114.1/24 |
|  | Loopback 0 | 4.4.4.4/32 |
| AC1 | VLANIF 40 | 192.168.40.252/24 |
| ISP | Ge0/0/0 | 100.1.1.2/24 |
| PC1 | Eth0/0/1 | 192.168.10.1/24 网关：192.168.10.254 |
| PC2 | Eth0/0/0 | 192.168.20.1/24 网关：192.168.20.254 |
| Server1 | Eth0/0/0 | 192.168.30.1/24 网关：192.168.30.254 |
| PC3 | / | 自动获取IP地址 |

表2-IP地址规划表

- 设备命名（2%）

- 为了方便后期运维管理及网络维护时的便捷性，请将各网络设备重新命名，与拓扑内图示设备名保持一致。

- 链路聚合（5%）

- LSW2与LSW3之间日常运行时，会有大量数据通过，为了保证链路的稳定性，同时在不升级硬件设备的前提下最大限度的提升带宽。在LSW2-LSW3之间配置链路聚合，链路聚合接口 ID 为23，成员接口为Ge0/0/22、Ge0/0/23、Ge0/0/24。采用LACP模式，使LSW2成为主动端，保持最多2条活动链路。开启LACP抢占功能，并将Ge0/0/22的接口LACP优先级设为65535，使Ge0/0/23和Ge0/0/24成为活动接口。

……

……

……

十四、提交文件

以文本文档形式分别导出每台设备的命令，每个文本文档以设备名命名。保存所有设备及终端的配置和拓扑，拓扑文件以工位号命名。将拓扑文件夹与所有设备配置文本文档一起存入新建总文件夹内，总文件夹名以“工位号”形式命名，放在桌面。